攀枝花市生态环境局

关于攀枝花学院钒钛产业产教融合实训基地

建设项目环境影响报告表的批复

攀枝花学院：

你单位《攀枝花学院钒钛产业产教融合实训基地建设项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。经研究，批复如下。

一、项目位于攀枝花市东区攀枝花学院南苑校区内，新建钒钛产业产教融合实训基地，总建筑面积20730平方米，其中地上建筑13层，地下建筑1层，设置汽车钒钛新能源、汽车钒钛科技教育、钒钛增材制造、现代设计技术实训室等104个实验室，配套建设实验室准备室、废气废水治理、固废危废暂存间、道路及场地铺装，绿地及室外管线等附属设施。项目总投资12096万元，其中环保投资222万元。

二、四川苏泰勘测设计有限公司受你单位委托对该项目开展环境影响评价，编制项目环境影响报告表。“报告表”认为项目符合国家产业政策，选址符合规划和生态环境分区管控有关要求。在严格落实“报告表”提出的环保对策及措施，严格执行“三同时”制度，确保项目污染物达标排放，认真落实环境风险防范措施的前提下，该项目的建设从生态环境保护角度可行，我局原则同意“报告表”的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。你单位应严格按照“报告表”中所列项目的建设性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施进行建设和运行，以确保对环境的不利影响能够得到缓解和控制。

三、项目建设应做好以下工作

（一）加强施工期环境管理，严格落实施工期各项环保

措施，采取有效措施减轻或消除施工期废水、废渣、噪声、扬尘等对周围环境的影响，避免施工扰民。

（二）严格落实各项大气污染防治措施。实验室产生的有机、无机废气经通风橱和通风试剂柜收集，经3套“酸碱液喷淋塔+除雾+活性炭吸附”装置处理后，通过60m排气筒（DA001、DA002、DA003）排放；实验过程中球磨、切割、重选、固化等环节产生粉尘经设备自带除尘器处理后排放；危废间废气经换气罩收集后进入有机、无机废气处理系统；污水处理设备采用地埋式，恶臭经“活性炭吸附+紫外线消毒”处理，通过15m排气筒(DA004)排放。

- 严格落实各项水污染防治措施。实验器皿和设备前三次清洗用水经收集按照危废管理，实验室器皿三道后涉重金属清洗废水收集后，通过“沉淀池+中和池+污水处理设备”处理后进入污水管网；实验室器皿三道后不涉及重金属废水、地面清洁用排水经收集后进入污水管网；纯水制备用排水、生活污水经收集至预处理池进入污水管网。严格落实危废暂存间、沉淀池、中和池、污水处理站等重点防渗区域的防渗要求，防止污染地下水和土壤环境。

（四）严格落实各项固废处置措施。项目未沾染试剂的废弃一次性实验服、帽子、口罩及手套及生活垃圾交环卫部门统一清运；未直接接触化学试剂一般废包装材料收集后外售；纯水机废活性炭、纯水机设备更换的废过滤膜收集后由厂家回收处理；未沾染化学试剂的破碎玻璃可回收部分外售，不可回收部分同生活垃圾一起处理；报废化学试剂、沾有试剂的废包装瓶和废实验器材、实验废液及前三道清洗废水、酸碱液喷淋塔定期排水和污泥、废实验样品、吸附有机废气废活性炭、含重金属废物等按照危险废物管理，分类收集至危废暂存间暂存，交有相应资质的单位处理。

（五）严格落实各项噪声治理措施。通过合理施工布置，设置围墙围栏，强化隔声保护，合理安排施工时间，选用低噪设备，基座安装减震垫，润滑保养等措施控制并减少噪声和振动对周围环境的影响。

（六）高度重视环境风险防范工作。严格落实“报告表”提出的各项风险防范措施，制定完善应急预案，落实应急设施、措施，保证出现事故能得到及时、有效处理。严格落实环境监测计划，建立健全环境管理机制和环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强医疗危废暂存间、污水处理站、消毒设施等设施设备的日常运行及维护管理，确保正常运行。

（七）加强公众参与。项目在建设及运行管理中，应根据公众的反映，进一步加强与公众的沟通，以适当、稳妥、有效的方式，切实做好宣传、解释、维稳工作，及时解决公众提出的合理环境诉求，避免因公众参与工作落实不到位、相关环保措施不落实，导致环境纠纷和社会稳定问题。

（八）其他应注意的事项按国家相关法律法规和“报告表”提出的有关要求落实。

四、“报告表”预测本项目实施后污染物排放量为：VOCs 0.024t/a、COD 0.185t/a、NH3-N 0.019t/a，你单位在生产运营过程中必须严格落实主要污染物排放总量要求。

五、项目必须严格执行环保“三同时”制度和排污许可制度，调试排污前必须按照国家排污许可证有关规定，依法变更排污许可证，不得无证排污或不按证排污。项目竣工后，必须按规定程序开展竣工环境保护验收，验收合格后方可投入使用。

六、项目环境影响评价文件经批准后，如项目的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评文件批准之日起，超过5年方决定该项目开工建设的，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

七、请市生态环境保护综合行政执法支队和东区生态环境局负责开展该项目的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

你单位应在收到本批复15个工作日内将批准后的“报告表”送达东区生态环境局备案，并接受各级生态环境主管部门的监管。

攀枝花市生态环境局

2025年1月22日